Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Микропроцессорные средства и системы

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Среда разработки Code Composer Studio. Плата MSP-EXP430F5529. Цифровой ввод-вывод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| доцент, к.т.н. каф. ЭВМ |  | И.Л. Селезнев |

Минск 2025

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 4 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 6 |

1 Цель работы

Написать программу по управлению цифровым вводом-выводом для микроконтроллера макетной платы MSP-EXP430F5529.

2 Исходные данные к работе

В лабораторной работе применяется макетная плата MSP-EXP430F5529. Программа должна работать следующим образом:

после запуска должны гореть 2 светодиода;

после первого нажатия на кнопку – первый светодиод не горит, а второй мигает;

после второго нажатия на кнопку – первый мигает, а второй не горит;

после третьего нажатия на кнопку – горят оба светодиода;

режимы работы должны меняться по отпусканию кнопки;

не допускать дребезга кнопки.

3 Теоретические сведения

Разработка проектов для лабораторного макета MSP-EXP430F5529 проводится в интегрированной среде разработки Code Composer Studio.

8-разрядные порты P1, P2, P3,…,P8, PJ управляют выводами контроллера. Выводы программируются либо как I/O, либо как вход/выход периферии. Порты могут объединяться в пары: P1 и P2 = PA, P3 и P4 = PB, P5 и P6 = PC, P7 и P8 = PD. При работе с прерываниями порты в пары не объединяются. Для порта могут быть доступны регистры: PxIN – чтение данных с вывода; PxOUT – установка значения выхода; PxDIR – выбор направления: 0 – вход, 1 – выход; PxREN – разрешение подтягивающего резистора; PxDS – выбор допустимой силы вывода; PxSEL – выбор функции вывода: 0 – I/O, 1 – периферия; PxIV – генерирует значение для изменения счетчика команд, соответствующее прерыванию с максимальным приоритетом; 7 PxIES – выбор направления перепада для генерации запроса на прерывание: 0 – по фронту, 1 – по спаду; PxIE – разрешение прерывания; PxIFG – флаг прерывания.

Пользователю программно доступны две кнопки S1 и S2, подключенные соответственно к выводу 7 порта 1 и выводу 2 порта 2, обозначаемые как P1.7 и P2.2. Также программно доступны 8 светодиодов, три из которых (LED1 – LED3) размещены рядом с кнопками и подключены соответственно к выводам P1.0, P8.1, P8.2. Еще 5 светодиодов (LED4 – LED8) размещаются в блоке сенсорных кнопок и подключены к выводам P1.1 – P1.5 соответственно.

Следует обратить внимание, что регистр PxOUT управляет подключением подтягивающего резистора, если вывод сконфигурирован как цифрой I/O, направление — выход, и разрешен подтягивающий резистор.

При написании кода следует учесть несколько моментов. Вначале следует подключить заголовочный файл msp430.h, который в свою очередь подключает файл msp430f5529.h, содержащий необходимые константы в соответствии с архитектурой контроллера. Далее, поскольку после сброса запускается сторожевой таймер, его следует отключить.

4 Выполнение работы

Исходный код программы, выполняющей поставленную задачу, приведен ниже.

001 #include <msp430.h>

002 // --- debounce settings ---

003 #define BTN_SAMPLES 10

004 #define BTN_THRESHOLD 8

005

006 // --- btn ---

007 #define BTN_S1_PORT_IN  P1IN

008 #define BTN_S1_PORT_DIR P1DIR

009 #define BTN_S1_PORT_OUT P1OUT

010 #define BTN_S1_PORT_REN P1REN

011 #define BTN_S1_PORT_SEL P1SEL

012 #define BTN_S1_PORT_SEL2 P1SEL2

013 #define BTN_S1_BIT      BIT7    //S1 = P1.7

014

015 #define BTN_S2_PORT     P2IN

016 #define BTN_S2_BIT      BIT2    //S2 = P2.2

017

018 // --- led ---

019 #define LED1_PORT_OUT   P1OUT

020 #define LED1_PORT_DIR   P1DIR

021 #define LED1_PORT_SEL   P1SEL

022 #define LED1_PORT_SEL2  P1SEL2

023 #define LED1_BIT        BIT0    // LED1 = P1.0

024

025 #define LED2_PORT_OUT   P8OUT

026 #define LED2_PORT_DIR   P8DIR

027 #define LED2_PORT_SEL   P8SEL

028 #define LED2_PORT_SEL2  P8SEL2

029 #define LED2_BIT        BIT1    // LED1 = P8.1

030

031 #define LED3_PORT_OUT   P8OUT

032 #define LED3_PORT_DIR   P8DIR

033 #define LED3_PORT_SEL   P8SEL

034 #define LED3_PORT_SEL2  P8SEL2

035 #define LED3_BIT        BIT2    // LED1 = P8.2

036

037 // ----

038 #define BLINK_TICKS 20      // led blinkings

039 unsigned char mode = 0;         // working mode

040

041

042 void init_hw(void) {

043     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;     // Stop WDT

044

045     //led1

046     LED1_PORT_DIR |= LED1_BIT; //out

047     LED1_PORT_SEL &= ~LED1_BIT;//gpio

048 #ifdef P1SEL2

049     LED1_PORT_SEL2 &= ~LED1_BIT;

050 #endif

051     LED1_PORT_OUT |= LED1_BIT;//enable

052

053     //led3

054     LED3_PORT_DIR |= LED3_BIT;//out

055     LED3_PORT_SEL &= ~LED3_BIT;//gpio

056 #ifdef P8SEL2

057     LED3_PORT_SEL2 &= ~LED3_BIT;

058 #endif

059     LED3_PORT_OUT |= LED3_BIT;//enable

060

061     // btn1

062     BTN_S1_PORT_DIR &= ~BTN_S1_BIT;//in

063     BTN_S1_PORT_REN |= BTN_S1_BIT; //ren

064     BTN_S1_PORT_OUT |= BTN_S1_BIT; //ren up

065     BTN_S1_PORT_SEL &= ~BTN_S1_BIT; //GPIO

066 #ifdef P1SEL2

067     BTN_S1_PORT_SEL2 &= ~BTN_S1_BIT;

068 #endif

069 }

070

071

072 unsigned char debounce_S1(void) {

073     unsigned int i, j, pressed_count = 0;

074     for (i=0;i<BTN_SAMPLES;i++){

075         if((BTN_S1_PORT_IN & BTN_S1_BIT)==0) {

076             pressed_count++;

077         }

078         for (j=0;j<10;j++) {;}

079     }

080     return pressed_count >=BTN_THRESHOLD;

081 }

082

083 int main(void)

084 {

085   init_hw();

086

087   unsigned char btn_prev = 0, blink_phase=0;

088   unsigned int tick = 0;

089   while(1) {

090

091       // debounce

092       unsigned char btn_now = debounce_S1();

093       if (btn_prev == 1 && btn_now ==0) {

094           mode = (mode+1) & 3; //0-1-2-0

095       }

096       btn_prev=btn_now;

097

098       // blinks

099       tick++;

100       if (tick >= BLINK_TICKS) {

101           tick = 0;

102           blink_phase ^= 1; //xor led

103       }

104

105       // mods

106       switch(mode) {

107       case 0:

108           LED1_PORT_OUT |= LED1_BIT;

109           LED3_PORT_OUT |= LED3_BIT;

110           break;

111       case 1:

112           LED1_PORT_OUT &= ~LED1_BIT;

113           if(blink_phase)   LED3_PORT_OUT |= LED3_BIT;

114           else              LED3_PORT_OUT &= ~LED3_BIT;

115           break;

116       case 2:

117           LED3_PORT_OUT &= ~LED3_BIT;

118           if(blink_phase)   LED1_PORT_OUT |= LED1_BIT;

119           else              LED1_PORT_OUT &= ~LED1_BIT;

120           break;

121       case 3:

122           LED1_PORT_OUT |= LED1_BIT;

123           LED3_PORT_OUT |= LED3_BIT;

124           mode = 0;

125           break;

126       }

127       volatile unsigned int d;

128       for (d=0; d<1000;d++) {;}

129   }

130 }

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы написана программа по управлению цифровым вводом-выводом для микроконтроллера макетной платы MSP-EXP430F5529.